Inspectielijst rolsteigers

- De gebruiker vult de checklist in

- Het resultaat van de bevindingen wordt besproken

- In geval van tekorten wordt actie genomen door één of meer van de onderstaande personen/bedrijven:

  - de werknemer zelf

  - de direct leidinggevende / toezichthouder

  - de materieeldienst of het verhuurbedrijf

  - de leverancier / fabrikant

- Van één en ander wordt een schriftelijke registratie bijgehouden

| Project / locatie: | Datum controle: |
| --- | --- |
| Plaats/opstelling: | Uitgevoerd door: |

| in orde |  |  | ja | nee | opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Is het steigermaterieel vooraf gecontroleerd op zichtbare gebreken (deuken, breuken, scheuren)? |  |  |  |  |  |
| 2. Is de rolsteiger voorzien van een fabrieksplaat met opschriften (fabrikant, type, steigerklasse)? |  |  |  |  |  |
| 3. Worden de onderdelen periodiek gekeurd en voorzien van een controlesticker? |  |  |  |  |  |
| 4. Staat de rolsteiger (indien van toepassing ook de stabilisatoren) op een vlakke en draagkrachtige ondergrond? |  |  |  |  |  |
| 5. Is de rolsteiger stabiel opgesteld (overeenkomstig gebruikershandleiding)? |  |  |  |  |  |
| 6. Zijn de wielen geremd? |  |  |  |  |  |
| 7. Zijn alle onderdelen onderling geborgd? |  |  |  |  |  |
| 8. Is de ruimte tussen de vloeren: - minimaal 1,9 meter? - maximaal 4 meter (of 2 meter bij verspringende vloeren? |  |  |  |  |  |
| 9. Zijn de (werk)vloeren geheel gesloten (eventuele klimluiken zelfsluitend)? |  |  |  |  |  |
| 10. Zijn de werkvloeren rondom voorzien van: - leuningen op 1 meter boven de vloer? - tussenleuningen - kantplanken |  |  |  |  |  |
| 11. Zijn de tussenvloeren rondom voorzien van: - leuningen op 1 meter boven de vloer? - tussenleuningen? (in geval van halve tussenvloeren behoeven de leuningen alleen aan de buitenzijde te zijn aangebracht) |  |  |  |  |  |
| 12. Wordt de rolsteiger met een werkvloerhoogte groten dan 2,5 meter alleen aan de binnenzijde beklommen? |  |  |  |  |  |
| 13. Is de rolsteiger met een verticaal frame, waarvan de sportafstand groter is dan 300 mm, uitgevoerd met trappen of ladders? |  |  |  |  |  |
| 14. Worden bij het wreken met de rolsteiger onder normale omstandigheden de volgende regels nageleefd: - niet verrijden met personen of materiaal erop? - niet gebruiken vanaf windkracht 6? - geen voorzieningen aan de rolsteiger voor hijsen van materiaal? - werkhoogte niet vergroot door bijvoorbeeld hulpsteiger of trap? - niet gebruikt als toegang tot andere constructies? - geen overbrugging tussen rolsteiger en gebouw? |  |  |  |  |  |
| 15. Is de rolsteiger in de volgende situaties vastgezet: - bij windkracht 6 of meer? - bij onbeheerd achterlaten? - bij gebruik van afdekzeilen (na overleg leverancier)? - bij gebruik van reclameborden (na overleg leverancier)? |  |  |  |  |  |
| 16. Is er bij gebruik van de rolsteiger rekening gehouden met de omgevingsfactoren, zoals: - openslaande deuren of ramen? - automatisch werkende zonwering? - bovengrondse elektrakabels? - verkeer en/of passanten? |  |  |  |  |  |
| 17. Is de rolsteiger volgens de opbouwvoorschriften opgebouwd ten aanzien van: - schoren? - stabilisatoren? - ballast? - verankering? - borging? |  |  |  |  |  |
| 18. Is er van de rolsteiger een gebruikershandleiding op het werk beschikbaar? |  |  |  |  |  |
| 19. Is voorkomen dat de rolsteiger onbeheerd op openbare weg of open bouw wordt achtergelaten (door bijvoorbeeld een afzetting rondom van tenminste twee meter hoog? |  |  |  |  |  |
| Actiepunten: |  |  |  |  |  |
| Naam/paraaf: | Datum: | Vervolgcontrole: |  |  |  |